# 电子电路设计任务书

原版拆分重建项目  传感器信号处理电路

文档编号  EDS-R1-REQ-001    版本  V0.1    日期  2026-09-11

状态  待评审草案    适用工程  原版拆分-PDF重建-R1

# 1 项目目标与设计范围

基于现有原理图、BOM和网表，完成电源、传感器信号处理、状态判断及输出接口的设计核对和必要完善，形成可评审、可加工、可测试的电子电路设计资料。本任务书用于明确后续设计与验收要求，不作为现有电路已正确或可投产的证明。

## 1.1 电路要完成什么

按照现有图页的功能划分，本电路负责给内部电路供电，对外部信号进行缓冲、放大、分级判断和整形，再向外部设备输出状态，并通过指示器显示有关状态。具体传感器类型、被检测对象和动作含义尚未在资料中明确，应由需求方确认。

## 1.2 已有设计基础

| 项目 | 已有资料及边界 |
| --- | --- |
| 原理图规模 | 11页，包括1页总览和10页功能电路；总览标注94个实体器件、95个符号单元。 |
| 电源标注 | 图中有VCC、+24V、VCC24V及+12V网络；外部输入范围及电源允许偏差尚待确认。 |
| 核心器件 | U1稳压器；U2/U3比较器；U4信号缓冲；U5模拟开关；U6整形；U7放大与比较。 |
| 当前阶段 | PDF原图重建资料。原图已声明未经生产放行，尚无本次仿真及实物测试证据。 |

## 1.3 本次设计应覆盖的工作

确认需求和接口 → 核对并完善原理图与BOM → 输出评审结论和整改记录 → 在评审通过后完成PCB设计、加工资料和样机验证。机械结构、整机控制逻辑及上位设备设计仅作为接口约束，不在本电路设计范围内。

原则：以下功能及验收条款为本版拟定要求；从原图读取的数值只作为设计现状。所有“待确认”指标须经需求方和硬件负责人确认后，才能作为通过或不通过的判断依据。

# 2 功能要求

功能按现有10页电路逐项定义。各功能需同时核对连接关系、器件参数和实际工作条件，不以“画出了器件”代替功能通过。

| 编号与图页 | 设计要求 | 应提交的验证结果 |
| --- | --- | --- |
| F01 P01_POWER | 完成外部电源接入、保护及内部供电；明确VCC至各电源网络的关系。 | 电源树、各路电流预算、稳压器温升核算及上电测试。 |
| F02 P02_BUFFER | 对 DS、SIG 相关信号进行缓冲及交流耦合处理。SIG、DS 方向：板输出（缓冲后出 CN2）。 | 输入输出关系、有效幅值 0～10 V、频段、耦合前后波形；正常外接高阻/开路时缓冲串阻稳态功耗按 0。 |
| F03 P03_SWITCH | 明确CD4066各通道负载用途及控制状态，确认导通或关断符合设计意图。 | 四通道状态表；工作电压、信号范围和负载核对。 |
| F04 P04_SUPPLY_DETECT | 检测DS_ORI相关电压状态，输出POW_TECH；定义正常与异常条件。 | 动作与恢复阈值、输出极性及阈值附近测试结果。 |
| F05 P05_LEVELS | 将SIG_ORI按设计阈值分为五级，明确L1至L5对应的状态含义。 | 五级阈值及误差表；逐级升降输入的状态记录。 |
| F06 P06_AMPLIFIER | 利用U7.2及R38反馈网络调节信号；确定增益范围及校准方法。 | 调整范围、输出限幅或饱和检查、校准记录。 |
| F07 P07_SCHMITT | 完成信号整形及定时处理；定义OUT_N的有效状态与响应时间。 | 输入输出时序、延时范围及干扰条件下的波形。 |
| F08 P08_SENSOR | 明确SPDL及DS相关驱动、取样与钳位关系；确定外接传感器适配条件。 | 传感器接口说明；驱动电流、钳位与故障工况核算。 |
| F09 P09_OUTPUT | 将内部状态转换为外部可接收的输出；明确H1接法及输出类型。 | 输出接线表；电平、负载能力和异常负载测试。 |
| F10 P10_INDICATOR | 通过LED1各段显示信号等级、电源检测及输出相关状态。 | 状态与段位对应表；各段电流及可辨识性测试。 |

图页代码与实际工程一致。上述“验证结果”是设计交付要求，不表示当前已执行或通过。

# 3 接口与关键指标

## 3.1 外部接口的当前连接

以下引脚对应关系来自2026-09-11导出的网表。引脚编号指器件电气引脚，不等于面对实物时从左到右的位置；实际接线必须结合封装、插头朝向和线束图复核。

| 接口 | 引脚与网络 | 设计确认要求 |
| --- | --- | --- |
| CN1 4针端子 | 1 SPDL 2 OUT_ORI 3 VCC 4 GND | 定义外接对象、线序、输入供电及OUT_ORI输出能力。 |
| CN2 5针接口 | 1 GND 2 OUT 3 SIG 4 DS 5 VCC | 已确认：SIG、DS 为板输出（U4 跟随缓冲，经 R18/R19=2 kΩ）。额定电压范围 0～10 V。正常工作外接按高阻/开路（开路），稳态电流 0，R18/R19 稳态功耗按 0。外侧对地短路仅作故障边界核算，不单独决定正常工作点。CN2 pin5=VCC 与 CN1 同网；可插拔与插入带电仍见 3.1.1。 |
| H1 3针排针 | 1 NPN 2 OUT_ORI 3 OUT_ORI | 当前2、3脚为同一网络；须确认是否符合跳线或输出选择意图，不预设为已可切换。 |

## 3.1.1 外部接口分类

本表补三列：是否供电口、是否可插拔、插入时是否带电。是否供电口按第 3.1 节线序填写。是否可插拔、插入时是否带电，现有资料没有写明，填「待确认」。需求方写成「是」或「否」之前，本表不能当作该项通过、不通过或不适用。

| 位号 | 是否供电口 | 是否可插拔 | 插入时是否带电 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN1 | 是。4 针端子 pin3=VCC、pin4=GND，用作输入供电 | 待确认 | 待确认 | 第 3.1 节已有线序，并写明输入供电。后两列须需求方填写是或否 |
| CN2 | 是。5 针接口 pin5=VCC、pin1=GND，与 CN1 的 VCC 为同一网络 | 待确认 | 待确认 | 第 3.1 节已有线序。是否与 CN1 同时作外部供电入口，以及能否带电插拔，仍须需求方填写 |
| H1 | 否。3 针为 NPN、OUT_ORI、OUT_ORI，无供电针 | 非供电口，不填 | 非供电口，不填 | 第 3.1 节线序无 VCC、GND。本项只覆盖外部可插拔供电口 |

## 3.2 设计冻结前必须确定的指标

| 指标 | 原图现状或需补充内容 | 确认方 |
| --- | --- | --- |
| 供电条件 | 板内电源网标称：+24V = 24 V，+12V = 12 V（来自原理图网名）。外部供电入口为 CN1/CN2 的 VCC；外部最小/最大电压、纹波、整板电流与异常供电允许偏差仍待硬件与需求方补上下限。 | 硬件与需求方 |
| 信号与传感器 | 已确认口径（2026-10-09）：CN1.SPDL 为板输入，传感器模拟量 0～10 V；CN2.SIG、CN2.DS 为板输出，额定 0～10 V，正常外接高阻/开路（稳态电流 0）；外侧对地短路为故障边界，不参与正常工作点否。传感器具体型号、频率与电缆条件仍可由需求方续补，不推翻上述电平与外接口径。 | 需求方 |
| 检测与响应 | 须确定五级阈值、误差、滞回及延时；说明何时输出正常或异常。 | 需求方与硬件 |
| 输出负载 | 须确定输出形式、允许电流、高低电平、外接负载和故障默认状态。 SIG/DS 输出见「信号与传感器」已确认口径；OUT_ORI/OUT 允许电流与故障默认状态仍待确认。 | 硬件与接口方 |
| 结构与环境 | 须确定板框、孔位、接口方向、板层及安装条件；工作温度和抗干扰要求待定。 | 结构与需求方 |

数值确认后应补充上下限、测试条件和判定方法。例如只写“响应快”不能验收，应写清指定输入变化后，哪个输出应在多长时间内达到什么状态。

# 4 设计检查与待解决问题

## 4.1 设计检查要求

连接正确：逐项核对跨页同名网络、引脚号、供电、接地与信号方向；未使用引脚须有明确处理依据。原理图、网表、BOM和PCB封装应使用同一版本。

零件可靠：依据实际采购型号的规格书，检查供电和信号范围、耐压、功率、温升、容差及封装脚序。BOM中的候选料号不能直接当作选型已通过。

运行稳定：围绕分级检测、反馈放大、整形延时和输出驱动，检查阈值、裕量、启动过程及典型异常工况；计算与试验条件必须能复现。

## 4.2 已知资料缺口及闭环要求

| 对象 | 当前资料提示 | 后续必须完成 |
| --- | --- | --- |
| C18 | 原理图、BOM及网表中数值为TBD。 | 确认电路用途，确定容值、耐压、容差与料号；补齐三份资料。 |
| D4第3脚 D6第2脚 | 总览说明按原图悬空。 | 对照源图及准确型号脚序，给出保留或修改的理由并复核连接。 |
| D8与D9 | 总览说明同类支路物理脚序未与源工程比对。 | 逐脚核对二极管方向、公共端及封装焊盘映射，保留规格书依据。 |
| R38 | 总览说明脚序及封装未由PDF证明。 | 核对滑动端、短接关系、封装及旋转方向，验证调节范围。 |
| 无源器件 | 总览提示额定参数未定；BOM已有候选料号，但功率与容差栏为空。 | 按实际工况核算，填写额定值与裕量并复核候选料号。 |
| 功能与生产 | 资料未提供仿真、实物验证和生产审查通过记录。 | 完成第5节验收，记录未通过项和修订版本，不以重建完成代替生产放行。 |

## 4.3 评审和变更要求

每个问题记录“原图位置—规格书或需求依据—核算或测试结果—结论与修改建议”。硬件工程师确认后整改，修改后复查受影响网络和功能。若用AI辅助提取与检查，其结果也须保留来源，并经工程师复核。

C18、接口定义、关键脚序与元件额定条件等影响安全或功能的问题未关闭时，不得将资料标记为可投产。

# 5 交付物与验收

| 阶段 | 交付物 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 确认后的任务书；接口定义；性能指标表。 | 第3节关键指标有数值、范围、责任人及确认记录。 |
| 原理图评审 | 可编辑EDA工程、11页PDF、BOM、网表、规格书与检查记录。 | 版本一致；F01至F10逐项有结论；第4节问题关闭或有批准的处理意见。 |
| PCB设计 | 可编辑PCB、板框及层叠说明、封装核对表、DRC及可制造性检查结果。 | 接口方向和结构确认；电气与制造检查的问题有处理记录。 |
| 加工交付 | 生产版Gerber及钻孔文件、BOM、贴装坐标、装配图与加工说明。 | 输出与已批准设计版本一致；关键参数及物料不存在TBD。 |
| 样机验收 | 样机测试报告、关键节点波形、实测值、问题整改及复测记录。 | 按已批准指标完成下表测试；未通过项不得写为通过。 |

## 5.1 样机应验证什么

| 验证对象 | 测试方法与保留证据 |
| --- | --- |
| 供电与温升 F01 | 在批准的供电与负载范围内测试各路电压、电流和温升，记录上电过程。 |
| 信号处理 F02 F06 | 施加规定幅值和频率的输入，记录缓冲、耦合、放大及R38调整前后的波形。 |
| 开关与传感器 F03 F08 | 覆盖规定通道状态及传感器条件；按批准方案测试断线等异常，记录驱动和钳位行为。 |
| 检测与时序 F04 F05 F07 | 输入跨越每个阈值并反向恢复，记录分级状态、动作点、延时与是否反复跳变。 |
| 输出与指示 F09 F10 | 使用约定负载检查输出及显示对应关系；核查允许接法与故障状态。 |

执行顺序：需求确认后进入设计评审，评审通过后投样；具体负责人、样机数量和完成日期由项目负责人安排，本稿不预设工期或签署结果。

# 6 资料依据与任务确认

## 6.1 本版采用的输入文件

资料目录：桌面 test 文件夹。以下文件为编制依据；本文没有更改原工程或宣称完成电气验证。

## S01 原理图

SCH_原版拆分-PDF重建-R1_2026-09-11.pdf

## S02 物料清单

BOM_原版拆分-PDF重建-R1_2026-09-11.csv

## S03 网络连接

Netlist_原版拆分-PDF重建-R1_2026-09-11.tel

S01用于确认图页功能及已知缺口，S02用于核对现有器件和选型字段，S03用于确认接口引脚与网络。项目名、页数及实体器件数量来自S01总览；“传感器信号处理电路”为依据功能拟定的说明名称，正式产品名称需需求方确认。

## 6.2 需求确认记录

| 确认事项 | 责任角色 | 确认记录 |
| --- | --- | --- |
| 产品用途及外接传感器 | 需求提出方 | 待确认 |
| 接口与电气性能指标 | 需求方与硬件负责人 | 待确认 |
| 安装结构与工作环境 | 结构负责人及需求方 | 待确认 |
| 设计缺口处置及选型 | 硬件负责人 | 待确认 |
| 测试计划及验收条件 | 测试负责人 | 待确认 |
| 设计冻结与投样批准 | 项目负责人及评审人 | 待确认 |

## 6.3 版本与批准

V0.1：根据2026-09-11导出的原理图、BOM和网表编制初稿。确认后的指标、接口或器件发生变化时，应同步修订本任务书和受影响设计文件，并记录变更原因。

2026-09-22 增补 3.1.1：按第 3.1 节线序填写是否供电口；可插拔与插入带电仍为待确认，不代填是或否。

2026-10-09 增补接口电平与外接口径：CN2.SIG/CN2.DS 板输出 0～10 V、正常高阻开路；CN1.SPDL 板输入 0～10 V；板内 +24V/+12V 按网名标称。可插拔与插入带电仍待确认。

编制确认：____________    技术审核：____________

需求确认：____________    批准日期：____________